MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICIPIO: CAMPOS DE JÚLIO-MT

LOCAL / DATA: CAMPOS DE JÚLIO, NOVEMBRO/2021

Conteúdo

1.	OBJETO	3

2.	MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES	3

3.	FASES DE OBRAS	4

3.1.	PROJETOS, MATERIAIS EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA	4

3.2.	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	4

3.3.	MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA	4

3.4.	LOCAÇÃO DE OBRA	4

4.	CORREDOR DE ACESSO A ÁREA DE SERVIÇO	5

5.	VERGAS E CONTRA-VERGAS	5

6.	REPAROS NA ALVENARIA	5

7.	REBOCOPAULISTA/EMBOÇO/MASSA ÚNICA, IMPERMEABILIZAÇÃO	5

8.	PINTURA	6

9.	JANELAS	7

10.	INTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	7

11.	INTALAÇÃO ELETRICA	7

12.	COBERTURA E FORRO	7

13.	COBERTURA DA AREA DE SERVIÇO	7

14.	LIMPEZA DE OBRA	8

MEMORIAL DESCRITIVO

# OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a Reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A reformas e adequação se resumem em:

Abertura de um novo acesso entre a área de serviço e o corredor principal do prédio, pintura completa do prédio, reparo nos forros, janelas, instalações elétricas, cobertura e alvenaria.

Também deverá ser realizada uma inspeção completa nas instalações sanitária.

Todas as etapas deverão seguir conforme locação em projeto e nas descrições a seguir.

# MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios:

    - Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.

    - Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.

    - Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos serviços e/ou obras.

    - Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.

    - A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.

# FASES DE OBRAS

## Projetos, Materiais Equipamentos e Critérios de Analogia

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra.

## Placas de identificação da Obra

Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra, conforme modelo em fornecido pelo departamento de engenharia.

## Madeira Utilizada durante a Obra

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá ser possuir certificação FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente com a medição.

## Locação de Obra

A instituição responsável pela obra da unidade deverá fornecer as cotas, coordenadas e outros dados para a locação da obra. A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento topográfico.

A instituição responsável pela construção da unidade assumirá total responsabilidade pela locação da obra.

# Corredor de acesso a área de serviço

Deve ser realizada as aberturas necessária para a implantação de um novo acesso que ligue a lavanderia já existente com o corredor principal do prédio. Deverão ser realizas: a instalação das vergas; e a pintura e instalação das portas.

# VERGAS E CONTRA-VERGAS

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando da ocorrência de vãos menores que 60 cm).

O engastamento lateral mínimo é de 40,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a verga deverá ser calculada como viga.

# rEPAROS NA ALVENARIA

Deveram ser realizados os devidos reparos na alvenaria nos locais indicados em projeto.

Deverá inicialmente aplicar-se o chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura.

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

  - A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resistência do chapisco;

  - O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

  - O recobrimento total da superfície em questão.

# REBOCOPAULISTA/emboço/massa única, impermeabilização

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade.

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será feito com esponja densa.

# PINTURA

A tinta utilizada deverá atender a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

Deverá ser realizada a pintura de toda a edificação incluindo a pintura do letreiro de identificação da unidade, a qual deverá ser realiza por um profissional capacitado com grande atenção voltada para os acabamentos.

As cores utilizadas deverão ser as mesmas já existentes na edificação.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico.

# JANELAS

As vedações existentes das janelas deverão ser removidas e reaplicadas com mão-de-obra e produtos adequados de forma a garantir uma eficaz e duradoura vedação as janelas.

# INTALAÇões HIDROSSANITARIAS

As instalações hidrossanitárias deverão ser inspecionadas por um profissional capacitado com objetivo de localizar a causa de problemas reportados pelos usuários do edifício (entupimento de pias e volta de esgoto pelos vasos sanitários).

Problemas que forem encontrados deverão ser reportados a equipe de engenharia da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio antes que qualquer reparo seja executado para que possam ser analisados e tenham uma correta tramitação interna.

# INTALAÇÃO ELETRICA

A ligação da instalação elétrica do prédio com o a rede pública de fornecimento deverá ser refeita por um profissional habilitado de modo a retira-la da atual localização (exposta sobre a cobertura), e coloca-la em local adequado (entre a cobertura e o forro).

# COBERTURA E FORRO

A cobertura do prédio deverá ser inspecionada e concertada de maneira adequada com a troca de telha, cumeeiras e parafusos que estejam quebrados ou de alguma forma danificados, com o objetivo de garantir uma adequada vedação a estrutura evitando novas infiltrações.

O forro de gesso deverá ser inspecionado e concertado com seus devidos acabamentos onde hajam quebras ou sinais de infiltração.

# COBERTURA DA AREA DE SERVIÇO

Deverá ser instalada uma cobertura de fibrocimento com estrutura metálica no local indicado em projeto. Deverão ser usadas materiais de qualidade e mão-de-obra qualificado para garantir a adequada instalação da estrutura.

# LIMPEZA DE OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e áreas externas, inclusive jardins.

Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não causar qualquer tipo de dano a edificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO – MT, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE CAMPOS DE JÚLIO

CINTYA VIEIRA SOUTO – ARQUITETA E URBANISTA

RG CAU: A160810-0