REFORMA E ADEQUAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES

PROJETO BÁSICO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES

MUNICIPIO: CAMPOS DE JÚLIO-MT

LOCAL: RUA RIO GRANDE DO SUL, ANEXO AO CENTRO CULTURAL

ÁREA: 808,76 M² (404,38 TÉRREO, 404,38 SUPERIOR)

VALOR ESTIMADO: R$ 282.328,41

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CINTYA VIEIRA SOUTO

# 1 – DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA

O Presente memorial tem por finalidade a justificativa do projeto de REFORMA E ADEQUAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES, onde a principal premissa do projeto foi atender a solicitação e o programa de necessidades apresentados pela Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, com o principal objetivo de adequar o espaço existente da biblioteca, criando espaços delimitados e acessível com intuito de trazer o público e criar o habito da leitura.

A partir dessa demanda, o projeto apresentado aborda cuidadosamente através da arquitetura, elementos lúdicos e envolventes no espaço para apoiar vários tipos de experiência de leitura. Assim, o ato de ler é destacado como um processo emocional e físico que contribui para todos os sentidos.

Para tanto, foram definidos três espaços, com aproveitamento da estrutura existente e delimitação e painéis e portas de vidro temperado.

Os espaços foram definidos em um espaço para o acervo da biblioteca, com prateleiras para os livros.

Um espaço para estudo e leitura, contento mesas para estudo coletivos, bancada para estudos individuais e um living com puffs para leitura relaxante. Iluminado e decorado com cores diversas e harmônicas trazendo ao espaço a proposta lúdica deste projeto.

Foi criado também um espaço de leitura infantil, com tema voltado a natureza. Dentro do espaço infantil, foi criado um espaço que lembra o jardim, com um tapete assimétrico de bordas curvas e puffs em formato de flor. Este espaço foi pensando para a atividade de Contação de Histórias, assim favorece o agrupamento das crianças em um ambiente confortável. Para este espaço de Contação de Histórias contem também prateleiras em formato de árvore, das quais foram especialmente desenhadas para o espaço, onde podemos denomina-la de “árvore do conhecimento”, facilitando o acesso dos livros ao espaço de leitura. Além das prateleiras árvores, foram desenhadas prateleiras em formato gaivota, lembrando pássaros voando no céu.

Um outro ambiente também foi pensando para o espaço infantil, onde é instalado uma prateleira formato casa, que abriga um espaço com almofada tipo futton, oferecendo um espaço aconchegante para leitura.

Para dar o ar lúdico de jardim, foi pensado em painéis em MDF com led em formato de nuvens, tanto para o forro, quanto para as paredes, e um painel em formato de sol que se expande das paredes para o forro.

Outra demanda importante a considerar, foi a acessibilidade, pensando no conforto e acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, foi pensando em uma plataforma elevatória para o acesso da biblioteca, localizada em ponto estratégico para facilitar a locomoção desse público.

Para o atual jardim, no pavimento térreo, foi pensando em um revestimento em pedra portuguesa colorida com a paginação que lembra o brasão do município de Campos de Júlio-MT.

Para fechar a reforma, será realizado o reparo de troca das calhas do telhado de vidro, pintura de toda a alvenaria e forro da biblioteca e do pavimento térreo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

# 2 - PREPARO DO LOCAL

Deverá inicialmente ser instalado placa com as informações da obra, confeccionada em chapa de aço galvanizado nas medidas de 1,50x2,00.

Deverá ser implantado o barracão para depósito de canteiro de obras.

# 3 – ALVENARIA/REVESTIMENTOS/PINTURA

Para a adequação do espaço da biblioteca, inicialmente será realizado o tratamento das alvenarias existentes. Em alguns locais serão necessários realizar uma raspagem para retirar a massa solta da alvenaria.

Nos demais, deverá ser realizado o lixamento de toda a alvenaria e aplicação de selador acrílico para posterior pintura.

Pós preparo da alvenaria, deverá ser realizado pintura em toda face interna.

Deverá ser realizada a pintura em toda a laje.

# 4 -  ESQUADRIAS

Após o preparo da alvenaria, deverá ser realizado a instalação das esquadrias. As esquadrias serão portas em vidro temperado de 8mm fixados em perfil de alumínio conforme detalhamento em projeto.

Em toda a base da esquadria deverá ser realizado a instalação de soleira em granito.

Nas portas indicadas em projeto deverá ser instalado o letreiro com o nome do ambiente.

# 4 -  MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

Para compor o espaço da biblioteca, deverão ser fornecidos e instalados, mobiliários que contemplam o ambiente.

4.1 Mobiliário em MDF

Os mobiliários em MDF deverão ser fornecidos de acordo com detalhamento em projeto, sendo:

Prateleira Gaivota

Arvore do Conhecimento:

Prateleira Casinha:

Painel Nuvem:

Painel Sol

4.2. Totem

No pavimento térreo, deverá ser instalado um totem com indicação da biblioteca. Este será em estrutura metálica e chapa galvanizada pintada. Deverá incluir as letras em aço inox e o brasão da prefeitura municipal.

4.2. Plataforma Elevatória

Deverá ser instalado no pavimento térreo um plataforma hidráulica, inclusive fosso, e deverá ser cabinada com vidro e estrutura em alumínio. Deverá ser para duas paradas, térreo e superior.

As informações técnicas de instalação, deverá ser fornecida pelo fornecedor do equipamento.

Plataforma Elevatória

# ELETRICA

Para compor a instalação dos ambientes, deverão ser instalados novos pontos de iluminação, além de pendentes decorativos, conforme especificado em planilha.

# - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no presente Memorial Descritivo, a descrição dos materiais e suas quantidades encontra-se na planilha orçamentária e memorial de cálculo, partes integrantes desse processo.

Em caso de divergências entre as informações existentes no Projeto e Memorial Descritivo com o Orçamento, deverão prevalecer as informações contidas no orçamento. Quaisquer informações adicionais ou dúvidas referentes à execução dos serviços deverão ser dirimidas junto ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal. Qualquer alteração do projeto deverá ser solicitado por escrito antes da execução dos serviços.

____________________________

Cintya Vieira Souto

Arquiteta e Urbanista

CAU-A160810-0

Matrícula 153/2013