MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUÇÃO

1 – OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipo de materiais e normas para execução das obras de Ampliação da Creche O Pequeno Príncipe, “Construção de uma cobertura em estrutura metálica” conforme projeto arquitetônico e demais orientações complementares e também reforma compreendendo>: recuperação de superfícies (paredes)  e pinturas inclusive as esquadrias metálicas e de madeiras.

2 – FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA

A Prefeitura designará para acompanhamento da obra, engenheiro, e seus prepostos que terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidades sobre a execução, competência da empresa contratada.

Obriga-se ainda a empresa a manter no canteiro de obras um livro denominado “DIÁRIO DE OBRAS”, onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições de tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pela contratante e a contratada.

3 – INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

O local para instalação do canteiro de obras será estudado, sendo executado onde for melhor a localização.

A localização das instalações provisórias deverá obrigatoriamente levar em consideração o fluxo de entrada e saída de materiais e pessoal, de modo a não prejudicar o bom andamento da obra.

4 – CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todo   material   empregado   na   execução dos   serviços   será de primeira

Qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrem nas especificações fornecidas.

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que a empresa obriga-se a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante aprovação da fiscalização.

5 – SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1 -  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Caberá a construtora o fornecimento e a execução de todos os serviços necessários, bem como o pagamento de todas as taxas decorrentes para realização de todos os trabalhos.

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as exigências do município, sendo a empresa a única responsável pelo eventual descumprimento de qualquer solicitação legal.

5.2 – 	PLACA DA OBRA

A empresa deverá obedecer as normas estabelecidas pelos Conselhos Regionais e Federais pertinentes ao assunto. Será obrigatória a colocação da placa de obra constando metragem quadrada da obra, datas e o nome de todos os profissionais responsáveis e o órgão contratante. Esta ainda deverá ser implantada em local de fácil visualização.

5.3 -  	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

A Empresa obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessários à boa execução dos serviços, e deverá verificar periodicamente as condições   de uso dos diversos   equipamentos, não se   admitindo   atraso no

Cumprimento de etapas em função do mal funcionamento de qualquer equipamento.

Os equipamentos e ferramentas serão empregados de acordo com as necessidade dos serviços. Deverão ser previstas a critério da empresa, as localizações dos equipamentos fixos tais como betoneiras, serra circular etc. Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, e com uso dos EPI’S, a fim de se evitar acidentes.

5.4 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A obra deverá obrigatoriamente ser dirigida pelo engenheiro residente ou por   um mestre-de-obras com experiência comprovada, bem como profissionais para outras funções tais como vigilância, serviços de escritório, distribuição e guarda de ferramentas e outros materiais necessários.

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços. A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva responsabilidade e competência da empresa, não cabendo ao órgão contratante nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido nesse sentido.

5.5  - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

A Construtora se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual “EPI”, necessários a execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação. Serão observadas as normas pertinentes ao assunto, conforme a NR-18.

Fica estabelecido ainda que o órgão contratante não poderá ser responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra.

5.6 - LICENÇAS E FRANQUIAS

A empresa será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao início dos serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos, inclusive

as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pelo município.

6 – CORTE, ESCAVAÇÃO E REATERRO

A Execução das escavações no solo será de inteira responsabilidade da construtora, pela sua resistência e estabilidade. O material excedente, proveniente das escavações deverá ser prontamente retirado do canteiro de obras.

O reaterro será compactado preferencialmente com compactadores do tipo “sapo” em camadas de 20 cm, será executado na medida do possível com material proveniente das escavações.

7 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

A edificação tem sua fundação constituída de blocos em concreto armado moldado in loco. Conforme NBR-6118, a fundação será executada em concreto com resistência Fck=20Mpa, Aço CA-50, formas apropriadas em madeira.

A estrutura constituída de pilares, vigas baldrames em concreto armado moldado in loco, podendo os pilares serem metálicos. Conforme a NBR-6118 a estrutura será executada em concreto armado com resistência Fck=20Mpa, aço CA-50 e CA-60, formas apropriadas conforme projeto.

A quantidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser inspecionados e acompanhada no seu preparo para o uso na obra, por profissional legalmente habilitado junto ao conselho.

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com o uso de betoneira, obedecendo a homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento conforme NB-1.

Após a concretagem, enquanto não atingir o endurecimento satisfatório do concreto, este deverá ser protegido contra agentes prejudiciais como mudança de temperatura, chuva forte, agentes químicos bem como choques e vibrações.

A proteção contra secagem prematura deverá ser exigida pelo menos durante os sete primeiros dias, após o lançamento do concreto, com endurecimento constante da superfície.

As formas serão executadas de forma a atender as dimensões das peças da estrutura. Estas deverão ser construídas obedecendo a norma NB-11. Antes da concretagem, as formas devem ser molhadas para evitar a retirada prematura da água da mistura de concreto. A retirada das formas e escoramentos so poderá ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir às ações de cargas estabelecidas.

8 – ALVENARIA

As paredes serão executadas com tijolos 6 furos (9x14x19cm) de ½ vez formando fiadas perfeitamente niveladas, amarradas, com junta de 12 mm, assente com argamassa mista no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia fina), rebocadas nas partes internas e externas.

Os tijolos utilizados deverão ser inspecionados pelo profissional responsável, devendo apresentar resistência adequada, arestas vivas, igualdade de dimensões, cor homogênea sem manchas, e não deverá absorver água em excesso.

09 – COBERTURA

A 	estrutura do telhado será executada em arco metálico, a cobertura com telha metálica de 0,5mm com qualidade comprovada, com as inclinações conforme projeto arquitetônico.

10 – REVESTIMENTO

Execução de chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura e+5mm. Nas duas faces das paredes.

Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada de espessura 10 mm.

11 – PISO

Preparar a superfície apiloando fortemente o local destinado a receber o enchimento em areia lavada média peneirada livre de qualquer impureza. (Nova cobertura do play ground)

14 – PINTURA

A estrutura metálica deverá ser pintada inicialmente com fundo anticorrosivo e posteriormente aplicada tinta esmalte sintético fosco.

As paredes, quando necessário, deverão passar por processo de pequenas recuperações incluindo: emassamento, pequenos rebocos e lixamento.

15 – REVISÃO GERAL E LIMPEZA DA OBRA

Deverão ser removidos todo e qualquer material utilizado para execução dos trabalhos como: tapume, cercas, entulhos e demais resíduos que ainda existirem.

Todas as instalações serão revisadas e testadas, devendo apresentar-se em perfeito funcionamento na entrega.

Execução de limpeza geral da obra.

Campos de Júlio-MT  30 de Julho de 2018